附件1：
捣固车配件校验、探伤、内窥项目

技术标准及要求

一、项目名称：捣固车配件校验、探伤、内窥项目
根据宁东铁路有限公司计划安排，拟对公司DC-32线路捣固车、CDC-16道岔捣固车制动阀校验、车轴探伤、齿轮箱内窥项目（包含往返运输费及发生的其他不确定性费用）询价采购，该项目预估费用26500元（含税）。

二、技术标准与要求

（一）根据中国铁路总公司《捣固车检修规则》（铁总运〔2013〕167号）第6.3.1条、6.3.2条之规定，严格执行捣固装置制动系统阀件的检修、校验要求：

1.制动系统的分配阀、中继阀、制动阀、紧急放风阀等进行分解检修、校验。

2.制动阀分解检修

（1）各阀内活塞组件、各阀套和导向杆上的密封圈状态良好时可不分解，其他各部均应分解检修。

（2）阀体、中间体内的滤尘器应分解检查、清扫，锈蚀严重应更换。

（3）阀体、各阀盖有裂纹或安装平面有碰伤时应架修或更换。

（4）各阀口、导向杆套的导向面有伤痕时应架修或更换。

（5）各弹簧有折损、锈蚀、衰弱、变形时应更换。

（6）各阀（如滑阀、滑阀座、节制阀）的金属滑动面、安全阀阀口等接合面有划伤及接触不严密时应研磨，并在组装时涂抹硅润滑油。

（7）各阀的限制孔、缩孔有堵塞时，应用小于各孔尺寸的钢针疏通并清洗。

（8）各橡胶阀、提升阀有开胶或变质时应更换，阀面不平及受压之印痕过深者，应磨平或更换。

（9）橡胶膜板及各密封的表面如有夹渣、损伤、溶胀、老化、变质者应更换。

（10）制动阀检修后的组装

1）各导向杆、密封圈及各活动摩擦部，应涂以适量硅脂，组装时不应损伤密封圈。

2）各橡胶件不可沾浸汽油、煤油、三氯甲烷以及香蕉水等。

3）活塞组件装入阀体内拉动时，应运动灵活且阻力适当。

4）各活塞膜板边缘应完全入槽，平均拧紧各部螺栓。

5）橡胶圈密封阀盖的丝扣部分不可涂铅粉油、密封剂。

（11）修竣的各制动阀，应经试验台试验合格后方可装车

使用。
（二）制动阀校验，要求提供制动阀校验合格证、制动阀试验记录。

（三）车轴探伤，要求提供车轴探伤合格证、车轴探伤记录报告单。

（四）齿轮箱内窥，要求提供内窥镜检测报告、内窥图片。

（五）项目包含配件往返运输费（即阀件的往返快递费用）和运输中发生的损坏、丢失等其他不确定性费用。

三、供应商资格条件

1.具有独立法人资格。

2.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次采购。

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目比价采购，否则相关响应均无效。

4.供应商应具备大型养路机械维修资质，并在人员、资金、设备等方面具有相应的项目实施能力。

5.提供近三年捣固车配件校验、探伤、内窥项目业绩证明材料（至少提供一个类似项目）。
四、工期期限

工期期限20天（合同签订后自甲方通知乙方开工之日起20天内完工，包含制动阀校验合格证及试验记录、车轴探伤合格证和记录报告单、内窥镜检测报告和图片相关技术资料）。

五、费用结算

供应商就阀件检修校验、车轴探伤、齿轮箱内窥完工后，经验收合格后，提供增值税专用发票，由于发票带来的风险由供应商承担，收到发票后办理挂账手续，挂账费用次月支付。支付结算金额的95%，剩下5%为质量保证金，一年质量保证期内无质量问题，质量保证期满后无息付清。

宁东铁路有限公司工电段

2025年12月16日

