宁东铁路银川办公室维修项目

技术标准及要求

一、项目名称：宁东铁路银川办公室维修项目

1.项目现状及概况：

项目施工对象为宁东铁路银川3号楼办公室，因墙体局部病害，需进行维修。

2.建设地点：宁东铁路银川3号办公楼

3.项目工期：自甲方准许开工之日起20日内完成（含新材料定制准备时间）。

二、技术标准及要求

1.施工方必须严格按照合同要求和中华人民共和国住房和城乡建设部及自治区现行的技术标准、规范施工。工程质量须达到国家和行业规定的工程质量合格标准。

2.施工方所承包的项目，必须全部达到中华人民共和国住房和城乡建设部现行的工程质量验收标准，一次合格率达到100%。

3.在施工过程中，甲方技术人员有权随时对施工材料、设备的使用进行抽查，包括成品、半成品、器具、设备、附件、小五金等。抽查范围、比例、数量、批次及检查深度可比照国家现行施工质量验收规范和相关规定。抽查部分检测费用由承包方承担，如果抽查检验合格但材料、设备存在瑕疵，承包方有义务更换新材料；若施工项目进展过半，或者全部完工因材料、设备存在瑕疵，承包方有义务更换新材料。如抽查不合格承包方还应承担违约责任。

4.施工单位须严格按照甲方要求安排施工时间，严禁在工作日办公时段施工，避免影响正常办公秩序，施工作业统一安排在周末进行。

5.施工期间须对现场原有设施、设备做好成品保护，若因施工造成损坏，由施工单位负责维修或按原价全额赔偿。

6.为保证整体环境协调统一，套装门颜色、款式须经甲方共同调研确认后方可采购安装。

7.电力线路及其他电气设备材料质量须符合国家现行标准规范，所有进场材料须经甲方验收确认后方可使用。室内电力线路采用暗敷敷设。

8.本项目属于既有办公区域维修，所使用的材料及乳胶漆须为环保材料。

三、主要工程数量表

| 宁东铁路银川办公室维修项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 工程量计算式 | 备注 |
| 1 | 轻钢龙骨安装 | ㎡ | 32.27 | 10.25*2.92+0.8*2.92 | 3000*75*1 |
| 2 | OSB板材安装 | ㎡ | 37.23 | 10.25*2.92+0.8*2.92+1.7*2.92 | 1200*2440*15 |
| 3 | 石膏板安装 | ㎡ | 37.23 | 10.25*2.92+0.8*2.92+1.7*2.92 | 1200*1500*10 |
| 4 | 刮腻子乳胶漆两遍 | ㎡ | 37.23 | 10.25*2.92+0.8*2.92+1.7*2.92 | 无味环保乳胶漆 |
| 5 | 石膏板吊顶加宽 | ㎡ | 1.47 | 4.9*0.3 |  |
| 6 | 石膏板吊顶腻子乳胶漆两遍 | ㎡ | 1.47 | 4.9*0.3 | 无味环保乳胶漆 |
| 7 | 保护性拆除及搬运柜子 | m³ | 2.65 | 3.9*1.7*0.4 |  |
| 8 | 墙面开门洞 | ㎡ | 3.45 | 2.3*1.5 | 1.5m*2.3m |
| 9 | 安装双开套装门 | 樘 | 1 | 1 | 1.5m*2.3m 套装木门 |
| 10 | 地面保护 | ㎡ | 60.00 | 10*6 |  |
| 11 | 安装三板暗装开关 | 个 | 1 | 1 |  |
| 12 | 安装五孔暗装插座 | 个 | 1 | 1 |  |
| 13 | 电路改造人工 | 台班 | 2 | 2 |  |
| 14 | 电路改造4mm²BV铜线 | ㎡ | 100 | 100 |  |
| 15 | 打扫卫生 | ㎡ | 60.00 | 10*6 |  |
| 16 | 固定窗台板 | 项 | 1.00 |  |  |
| 17 | 金属踢脚线 | m | 10.00 |  |  |